杭州华冉纺织有限公司新建项目、建设项目

（废水废气）竣工环境保护验收意见

    2018年9月22日, 建设单位杭州华冉纺织有限公司根据《杭州华冉纺织有限公司新建项目、建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对项目进行验收（本次验收仅对废水废气环保验收），提出意见如下：
一、项目基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

杭州华冉纺织有限公司成立于2016 年7 月，位于萧山区瓜沥镇长联村，经营范围为生产、销售：针纺织品。企业于2016 年通过环保审批，审批规模为：年产针纺织品300 万米（萧环建[2016]737 号，未验收），2017 年由于企业发展需要，新增纤经车1 台、浆纱机3 台、搅拌机8 台的机械设备，扩建完成后，现有生产规模保持不变，仍为年产针纺织品300 万米。
（二）建设过程及环保审批情况
杭州华冉纺织有限公司新建项目于2016 年6月由杭州市环境保护有限公司编制项目环境影响报告表，同年7 月15 日通过了杭州市萧山区环境保护局的审批，审批文号萧环建[2016]737 号。项目于2016 年6 月开工建设，于2016 年12 月基本建成。项目总投资50 万元，其中环保投资2 万元。
杭州华冉纺织有限公司建设项目于2017 年8月由杭州市环境保护有限公司编制完成了项目环境影响报告表，同年12 月5日通过了杭州市萧山区环境保护局的审批，审批文号萧环建[2017]670 号。项目于2017 年12 月开工建设，于2018 年3 月基本建成。项目总投资50 万元，其中环保投资5 万元。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。
（三）投资情况
项目实际总投资100万元，其中环保投资7万元，占总投资的7%。
（四）验收范围

本次验收范围为年产针纺织品300 万米项目，为整体环保竣工验收。
二、工程变动情况

项目实际建设地点、性质、生产规模、生产工艺及主要污染防治措施内容与原环评基本一致。
该项目无重大变动。
三、环境保护设施建设情况

（一）废水
项目废水主要为浆纱过程中产生的废水和员工生活污水。
浆纱生产废水经厂区沉淀池沉淀后大部分回用，少部分排放；企业员工25人，不设食堂宿舍，生活污水经化粪池预处理后，再与排放的生产废水纳管排放，由杭州萧山污水处理有限公司处理。浆纱机出来的冷凝废水回用于生产线。 

（二）废气
项目无工艺废气产生。
四、环境保护设施调试监测结果

杭州天量检测科技有限公司2018年5月22、23日对该项目进行了环境保护验收监测（天量检测（2018）字第1805126 号）。监测期间，该项目生产工况正常，负荷大于75%，符合竣工验收工况负荷要求。污染物排放情况如下：
1、废水

验收监测期间，企业纳管排放废水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1标准。

2、废气
无。
3、污染物排放总量

根据监测单位统计，企业目前主要污染物排放量为：废水1048吨/年、化学需氧量0.052吨/年、氨氮0.0052吨/年，符合环评建议的总量控制要求：化学需氧量0.060t/a，氨氮0.009t/a。
五、工程建设对环境的影响
环评及批复未提出对项目周边环境监测的要求。
六、验收结论
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州华冉纺织有限公司项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。
七、后续要求
1、完善企业环保管理制度，完善厂区各类环保标识标牌建设，落实专人负责环保管理。

2、加强废水处理设施的日常运行管理，做好检修、维护等运行台账记录，确保废水长期达标排放。 
3、按竣工环保验收技术规范，进一步规范验收报告内容。
八、验收人员
	验收组
	姓名
	单位
	备注

	验收负责人
	徐继茂
	杭州华冉纺织有限公司
	建设单位

	验收参加人员
	方士
	浙江大学
	专  家

	
	陆人春
	煤科集团杭州环保研究院有限公司
	专  家

	
	余世清
	杭州市环科院
	专  家

	
	夏艳龙
	杭州天量检测科技有限公司
	监测单位


杭州华冉纺织有限公司
2018年9月22日
2

